📷

JH PHOTOMATON

GUIDE D'INSTALLATION COMPLET

Les Sapins Du Web (LSDW)

Juillet 2026 — Raspberry Pi 4 · photobooth-app · Zoraxy · RaspAP

| Composant | Version / Modèle |
| --- | --- |
| Raspberry Pi 4 | 2 Go RAM — Raspberry Pi OS (Debian 13 Trixie) |
| photobooth-app | Dernière version stable (pipx) |
| JH Photomaton | v1.0.0 — FastAPI / Python 3.11+ |
| Zoraxy | v3.3.2 — Reverse proxy + TLS |
| RaspAP | Dernière version — Hotspot WiFi |
| Camera | Raspberry Pi Camera Module 3 |
| LEDs | WS2812b — 35 LEDs — GPIO 18 |
| Bouton | Bouton 12V + relay GPIO 23/12 |
| Imprimantes | 2× Canon Selphy CP1300 (WiFi) |

# 1. Vue d'ensemble

JH Photomaton est le système de gestion du photomaton de l'association Les Sapins Du Web (LSDW). Il est composé de plusieurs briques logicielles qui s'intègrent ensemble sur un Raspberry Pi 4.

## 1.1 Architecture logicielle

| Service | Port | Rôle |
| --- | --- | --- |
| photobooth-app | 8083 | Capture caméra, galerie, interface principale |
| JH Photomaton | 8090 | Remplace Node-RED : bouton, LEDs, impression, admin |
| Zoraxy | 443 / 80 | Reverse proxy HTTPS — exposition internet local |
| RaspAP + lighttpd | 8082 | Interface admin WiFi hotspot |
| CUPS | 631 | Impression (Canon Selphy CP1300 × 2) |
| Zoraxy Admin | 8001 | Panel admin Zoraxy (local uniquement) |
| RaspAP API | 8081 | API backend RaspAP (auto-lancé) |
| SSH | 22 | Accès distant maintenance |

## 1.2 Domaines (Zoraxy reverse proxy)

| Sous-domaine | Upstream | Service |
| --- | --- | --- |
| photomaton.lessapinsduweb.com | 127.0.0.1:8083 | photobooth-app (WebSocket ON) |
| photomaton-admin.lessapinsduweb.com | 127.0.0.1:8090 | JH Photomaton (admin + galerie) |
| photomaton-raspap.lessapinsduweb.com | 127.0.0.1:8082 | RaspAP admin WiFi |
| photomaton-zoraxy.lessapinsduweb.com | 127.0.0.1:8001 | Zoraxy panel admin |

## 1.3 Réseau WiFi (RaspAP)

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| SSID | Photomaton |
| IP du Pi | 10.3.141.1 |
| Plage DHCP | 10.3.141.50 – 10.3.141.254 |
| Bail DHCP | 12 heures |
| DNS | dnsmasq (Pi lui-même) |
| Internet | Aucun (réseau isolé captif) |
| Résolution locale | *.lessapinsduweb.com → 10.3.141.1 |

## 1.4 GPIO — Tableau des broches

| GPIO (BCM) | Pin physique | Fonction | Géré par |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 32 | Relay bouton 12V (output) | JH Photomaton |
| 17 | 11 | Shutdown (maintien 2s) | photobooth-app |
| 18 | 12 | NeoPixels WS2812b 35 LEDs (PWM) | JH Photomaton |
| 20 | 38 | Job abort | photobooth-app |
| 22 | 15 | Job reject / Collage | photobooth-app |
| 23 | 16 | Bouton physique (input, pull-up) | JH Photomaton |
| 27 | 13 | Job next | photobooth-app |

⚠ Les LEDs WS2812b sur GPIO18 (PWM) entrent en conflit avec l'audio du Pi. L'audio est désactivé dans /boot/firmware/config.txt. Ne pas réactiver.

# 2. Prérequis

## 2.1 Matériel nécessaire

| Composant | Modèle / Spécification | Qté |
| --- | --- | --- |
| Raspberry Pi 4 | 2 Go RAM minimum (4 Go recommandé) | 1 |
| Carte microSD | 32 Go minimum, Classe A2 (ex: SanDisk Endurance) | 1 |
| Camera Module 3 | Raspberry Pi Camera Module 3 (officielle) | 1 |
| Câble caméra | Câble CSI 15 broches | 1 |
| Écran | Moniteur / TV HDMI | 1 |
| Câble HDMI | Micro-HDMI vers HDMI standard | 1 |
| Bouton | Bouton lumineux 12V + module relay 5V | 1 |
| LEDs | Strip NeoPixels WS2812b — 35 LEDs | 1 |
| Alimentation LEDs | 5V / 2A minimum pour les LEDs | 1 |
| Canon Selphy CP1300 | Imprimante photo (blanche + noire) | 2 |
| Câbles USB-A vers USB-B | Pour imprimantes | 2 |
| Câble Ethernet | Pour l'installation initiale et la gestion des certificats | 1 |
| Alimentation Pi | USB-C 5V/3A officielle | 1 |

## 2.2 Logiciels à installer sur le PC

- Raspberry Pi Imager — https://www.raspberrypi.com/software/

- Client SSH : Terminal (macOS/Linux), PuTTY ou Windows Terminal (Windows)

- Optionnel : VS Code avec extension SSH Remote pour éditer les fichiers à distance

## 2.3 Comptes et accès nécessaires

- Accès API OVH — pour générer le certificat SSL Let's Encrypt via DNS challenge

- Accès au dépôt Git — pour cloner le projet JH Photomaton

- Connexion internet via Ethernet — pendant l'installation et pour les certificats

# 3. Installation de Raspberry Pi OS

## 3.1 Flasher la carte SD

Utiliser Raspberry Pi Imager pour préparer la carte SD :

- Télécharger Raspberry Pi Imager sur https://www.raspberrypi.com/software/

- OS : Raspberry Pi OS (64-bit Desktop) — Debian 13 Trixie

- Dans 'Modifier les réglages' (engrenage) avant de flasher :

  - Hostname : PiPhotobooth

  - Activer SSH (authentification par mot de passe)

  - Utilisateur : pi / mot de passe : [choisir un mot de passe fort]

  - Locale : fr_FR.UTF-8 / Timezone : Europe/Paris

  - Ne pas configurer le WiFi ici (géré par RaspAP)

- Flasher la carte SD

ℹ Utiliser Raspberry Pi OS Desktop (pas Lite). Chromium en mode kiosque nécessite l'environnement graphique (Wayland/labwc).

## 3.2 Premier démarrage

- Insérer la carte SD dans le Pi

- Connecter : écran HDMI, câble Ethernet, clavier, alimentation

- Démarrer le Pi et attendre 2-3 minutes

- Se connecter en SSH : ssh pi@PiPhotobooth.local

- Ou directement depuis l'écran si clavier connecté

## 3.3 Configuration initiale

### Mise à jour du système

sudo apt update

sudo apt upgrade -y

sudo apt install -y git curl wget

### raspi-config

sudo raspi-config

Configurer via le menu :

- System Options > Boot / Auto Login : Desktop Autologin (B4)

- Localisation Options : Locale fr_FR.UTF-8 / Timezone Europe/Paris

- Advanced Options > Expand Filesystem

### Désactiver les services inutiles

sudo systemctl disable bluetooth.service

sudo systemctl disable rpcbind.service rpcbind.socket

sudo systemctl stop rpcbind.service rpcbind.socket

sudo systemctl disable ModemManager.service

### Configurer /etc/hosts

sudo nano /etc/hosts

Contenu à adapter :

127.0.0.1       localhost

127.0.1.1       PiPhotobooth

10.3.141.1      photomaton.lessapinsduweb.com

10.3.141.1      photomaton-admin.lessapinsduweb.com

10.3.141.1      photomaton-raspap.lessapinsduweb.com

10.3.141.1      photomaton-zoraxy.lessapinsduweb.com

⚠ Si cloud-init écrase /etc/hosts à chaque reboot, exécuter aussi : sudo touch /etc/cloud/cloud-init.disabled

### Redémarrer

sudo reboot

# 4. Installation de photobooth-app

## 4.1 Dépendances système

sudo apt -y install ffmpeg libturbojpeg0 libgl1 libgphoto2-dev fonts-noto-color-emoji

sudo apt -y install libexif12 libgphoto2-6 libgphoto2-port12 libltdl7

sudo apt -y install python3-dev imagemagick pipx python3-picamera2

pipx ensurepath

# Fermer et rouvrir le terminal SSH pour que PATH soit mis à jour

## 4.2 Installation via pipx

pipx install --system-site-packages photobooth-app --pip-args='--prefer-binary'

mkdir ~/photobooth-data

Vérifier la caméra :

rpicam-hello --list-cameras -v

Test rapide (Ctrl+C pour arrêter) :

cd ~/photobooth-data

photobooth --port 8083

# Ouvrir http://PiPhotobooth.local:8083 dans un navigateur

## 4.3 Service systemd (user service)

photobooth-app crée automatiquement son service systemd dans ~/.local/share/systemd/user/. L'activer :

systemctl --user enable photobooth-app

systemctl --user start photobooth-app

sudo loginctl enable-linger pi

Vérifier :

systemctl --user status photobooth-app

journalctl --user --unit=photobooth-app -n 50 --no-pager

## 4.4 Configuration photobooth-app

### Accès admin

http://PiPhotobooth.local:8083/admin

# Mot de passe : PhotoBooth2026!

### Paramètres critiques à configurer

| Section | Paramètre | Valeur recommandée | Raison |
| --- | --- | --- | --- |
| common | logging_level | WARNING | Évite surcharge CPU/RAM en DEBUG |
| backends | CAPTURE_CAM_RESOLUTION | 2304×1536 | Évite OOM à 4608×3072 (40Mo/image) |
| backends | PREVIEW_CAM_RESOLUTION | 1152×768 | Preview réduite = moins de RAM |
| backends | original_still_quality | 90 | JPEG 90% vs 100% : invisible à l'œil |
| mediaprocessing | full_still_length | 2304 | Suffisant pour Selphy 300dpi |
| mediaprocessing | thumbnail_still_length | 480 | Miniatures galerie web |
| hardwareinputoutput | gpio_enabled | false | GPIO géré par JH Photomaton |
| misc | secret_key | [générer] | Changer la clé par défaut ! |

⚠ La résolution 4608×3072 (pleine résolution Camera Module 3) génère des images de ~40 Mo en RAM. Avec MODNet (remove_background) actif, cela peut provoquer des OOM Kills sur un Pi 4 2Go.

### Générer une nouvelle secret_key

python3 -c "import secrets; print(secrets.token_hex(32))"

### Configuration du dossier userdata

mkdir -p ~/photobooth-data/userdata/hopnbloc/{frames,backgrounds}

mkdir -p ~/photobooth-data/userdata/BAPTEME/frame

mkdir -p ~/photobooth-data/userdata/MT/frames

mkdir -p ~/photobooth-data/userdata/LSDW/logo

mkdir -p ~/photobooth-data/userdata/demoassets/{frames,backgrounds}

mkdir -p ~/photobooth-data/script

mkdir -p ~/photobooth-data/log

ℹ Copier les cadres PNG (ratio 3:2, 2000×1333 px) et les fonds depuis la sauvegarde. Voir chapitre 15 — Post-installation.

### Actions actuelles (config.json)

| Index | Nom | Cadre | Remove BG | Countdown |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | BAPT - normal | cadre baptème elise et diane.png | Non | 3s |
| 1 | BAPT - étoile | cadre baptème elise et diane.png | Oui + fond | 5s |
| 2 | MT - normal | photoMT-jeannehuguette.png | Non | 5s |
| 3 | MT - étoile | photoMT-jeannehuguette.png | Oui + fond | 5s |
| 4 | HnB - normal | hnb cadre final.png | Non | 5s |
| 5 | Hnb - Étoile | hnb cadre final.png | Oui + étoiles | 5s |
| 6 | Hnb - Cailloux | hnb cadre final.png | Oui + pierres | 5s |
| 7 | Hnb - Light | calque photos final.png | Oui + soirée | 5s |

ℹ Le mapping par défaut du bouton : 1 clic = index 0, 2 clics = index 1, 3 clics = index 2, 4 clics = index 3. Modifiable via /admin/actions de JH Photomaton.

### Action de partage — Demande d'impression

Dans la config photobooth-app, modifier le share_command pour pointer vers JH Photomaton :

# Dans ~/.config/photobooth-app/config.json

# Trouver l'action "Demande d'impression" et remplacer :

"share_command": "curl 'http://127.0.0.1:8090/api/print/request?filename={filename}'"

# L'action "Impression" (direct) reste inchangée :

"share_command": "/home/pi/photobooth-data/script/script_print.sh \"{filename}\" \"{media_type}\" \"{action_config_name}\" \"{copies}\""

### URL de partage QR code (actuelle)

https://photomaton.lessapinsduweb.com/sharepage/#?url=https://photomaton.lessapinsduweb.com/media/full/{identifier}

# 5. Installation de RaspAP (Hotspot WiFi)

⚠ RaspAP doit être installé avant Zoraxy car il modifie la configuration réseau (dhcpcd, dnsmasq, hostapd).

## 5.1 Installation automatique

curl -sL https://install.raspap.com | bash

# Répondre oui (Y) à toutes les questions

# Le Pi redémarrera automatiquement

Après redémarrage, un hotspot WiFi "raspi-webgui" apparaît. Se connecter dessus ou via Ethernet.

## 5.2 Configuration du hotspot

Accéder à l'interface RaspAP : http://10.3.141.1:8082

Login par défaut : admin / secret (changer immédiatement !)

### Hotspot > Basic

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| SSID | Photomaton |
| Security type | WPA2 |
| Mot de passe WiFi | [choisir un mot de passe fort] |
| Interface | wlan0 |
| Country code | FR |
| Channel | 6 (ou auto) |

### DHCP > wlan0

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| IP du routeur (Pi) | 10.3.141.1 |
| Plage DHCP début | 10.3.141.50 |
| Plage DHCP fin | 10.3.141.254 |
| Masque de sous-réseau | 255.255.255.0 |
| Durée du bail | 12h |

## 5.3 Configuration DNS personnalisé

Créer un fichier de résolution locale pour que les appareils connectés au WiFi puissent accéder aux sous-domaines :

sudo nano /etc/dnsmasq.d/090_custom_local_hotspot.conf

Contenu :

# Résolution locale — tout *.lessapinsduweb.com pointe vers le Pi

address=/lessapinsduweb.com/10.3.141.1

address=/photomaton.lessapinsduweb.com/10.3.141.1

# Bloquer tout le reste (pas d'internet via le WiFi Photomaton)

address=/#/127.0.0.1

sudo systemctl restart dnsmasq.service

# Vérifier

dig @127.0.0.1 photomaton.lessapinsduweb.com A

# Doit répondre : 10.3.141.1

ℹ La règle address=/#/127.0.0.1 bloque toutes les résolutions DNS qui ne sont pas *.lessapinsduweb.com. Les téléphones connectés n'ont pas accès à internet, uniquement aux services locaux du Pi.

# 6. Installation de Zoraxy (Reverse Proxy)

## 6.1 Téléchargement et installation

mkdir ~/zoraxy && cd ~/zoraxy

# Vérifier la dernière version sur https://github.com/tobychui/zoraxy/releases

wget https://github.com/tobychui/zoraxy/releases/download/v3.3.2/zoraxy_linux_arm64 -O zoraxy

chmod +x zoraxy

## 6.2 Service systemd

sudo nano /etc/systemd/system/zoraxy.service

Contenu :

[Unit]

Description=Zoraxy Reverse Proxy

After=network.target

[Service]

Type=simple

User=pi

WorkingDirectory=/home/pi/zoraxy

ExecStart=/home/pi/zoraxy/zoraxy -port=:8001

Restart=always

RestartSec=5

[Install]

WantedBy=multi-user.target

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable zoraxy.service

sudo systemctl start zoraxy.service

# Vérifier

sudo systemctl status zoraxy.service

## 6.3 Configuration des proxies

Accéder au panel admin Zoraxy : http://127.0.0.1:8001 (ou http://PiPhotobooth.local:8001 via Ethernet)

Créer les 4 règles de proxy inverse :

| Sous-domaine | Upstream | Options importantes |
| --- | --- | --- |
| photomaton.lessapinsduweb.com | 127.0.0.1:8083 | WebSocket: ON, Chunked: OFF |
| photomaton-admin.lessapinsduweb.com | 127.0.0.1:8090 | WebSocket: ON (pour /ws) |
| photomaton-raspap.lessapinsduweb.com | 127.0.0.1:8082 | Options par défaut |
| photomaton-zoraxy.lessapinsduweb.com | 127.0.0.1:8001 | Options par défaut |

⚠ Pour photobooth-app (:8083), activer impérativement WebSocket Custom Headers et désactiver Chunked Transfer Encoding. Sans ça, la camera live et la galerie ne fonctionnent pas correctement.

## 6.4 Certificat TLS (Let's Encrypt + OVH DNS)

ℹ Le Pi n'ayant pas d'accès internet permanent via WiFi, on utilise le challenge DNS OVH (pas le challenge HTTP). Cette étape nécessite un câble Ethernet connecté à internet.

### Créer les credentials API OVH

Aller sur https://api.ovh.com/createToken/ et créer un token avec les droits :

- GET /domain/zone/*

- POST /domain/zone/*

- DELETE /domain/zone/*

- PUT /domain/zone/*

# Installer certbot et le plugin OVH

sudo apt install python3-certbot python3-certbot-dns-ovh

# Créer le fichier de credentials

nano ~/.ovhapi

Contenu du fichier ~/.ovhapi :

dns_ovh_endpoint = ovh-eu

dns_ovh_application_key = VOTRE_APP_KEY

dns_ovh_application_secret = VOTRE_APP_SECRET

dns_ovh_consumer_key = VOTRE_CONSUMER_KEY

chmod 600 ~/.ovhapi

### Générer le certificat

sudo certbot certonly \

--dns-ovh \

--dns-ovh-credentials ~/.ovhapi \

-d photomaton.lessapinsduweb.com \

-d photomaton-admin.lessapinsduweb.com \

-d photomaton-raspap.lessapinsduweb.com \

-d photomaton-zoraxy.lessapinsduweb.com

### Importer dans Zoraxy

- Aller dans le panel Zoraxy → TLS / SSL

- Import Certificate

- Certificate : /etc/letsencrypt/live/photomaton.lessapinsduweb.com/fullchain.pem

- Private Key : /etc/letsencrypt/live/photomaton.lessapinsduweb.com/privkey.pem

⚠ Le certificat Let's Encrypt expire tous les 90 jours. Penser à le renouveler avant chaque saison d'events (sudo certbot renew) en connectant le Pi à internet via Ethernet.

# 7. Configuration de l'impression (CUPS + Canon Selphy)

## 7.1 Installation CUPS

sudo apt -y install cups printer-driver-gutenprint cups-client

sudo usermod -aG lpadmin pi

sudo usermod -aG lp pi

sudo cupsctl --remote-any

sudo systemctl restart cups

## 7.2 Ajouter les imprimantes

Brancher les Canon Selphy CP1300 en USB. Accéder à http://localhost:631 → Administration → Add Printer.

| Imprimante | Nom CUPS | Driver |
| --- | --- | --- |
| Canon Selphy CP1300 (blanche) | Selphy_Blanche_WiFi | Canon SELPHY CP1300 - Gutenprint |
| Canon Selphy CP1300 (noire) | Selphy_Noire_WiFi | Canon SELPHY CP1300 - Gutenprint |

⚠ Les noms CUPS Selphy_Blanche_WiFi et Selphy_Noire_WiFi sont utilisés par script_print.sh pour le load-balancing. Ne pas les renommer.

Vérification :

lpstat -v     # liste les files

lpstat -p     # statut des imprimantes

## 7.3 Script d'impression

mkdir -p ~/photobooth-data/script

# Copier depuis le dépôt git :

cp /home/pi/jh-photomaton/Opencode/scripts/script_print.sh ~/photobooth-data/script/

chmod +x ~/photobooth-data/script/script_print.sh

Le script gère automatiquement :

- Redimensionnement à 2000×1333 (ratio 3:2 pour papier 10×15)

- Calibrage des bordures Fullbleed Canon Selphy (extent 2114×1418, roll -12+8)

- Load-balancing : choisit l'imprimante idle, sinon celle avec le moins de jobs

- Sortie parsable : PRINTED:Selphy_Blanche_WiFi:1 ou PRINT_ERROR:...

## 7.4 Test d'impression

# Test avec une image (modifier le chemin)

~/photobooth-data/script/script_print.sh "/home/pi/photobooth-data/media/processed_full/photo.jpg" "image" "test" "1"

# 8. Installation de JH Photomaton

JH Photomaton remplace Node-RED. Il gère le bouton GPIO, les LEDs WS2812b, la file d'impression, et fournit la galerie publique et le dashboard admin.

## 8.1 Cloner le dépôt git

cd /home/pi

git clone https://github.com/votre-organisation/jh-photomaton.git jh-photomaton

cd jh-photomaton

ℹ Remplacer l'URL par celle du dépôt réel. Si le dépôt est privé, configurer une clé SSH au préalable.

## 8.2 Installation automatique

sudo bash scripts/install.sh

Le script effectue les opérations suivantes :

- Installe les dépendances système (python3-dev, python3-gpiozero, imagemagick...)

- Désactive l'audio dans /boot/firmware/config.txt (conflit GPIO18 / WS2812)

- Copie les fichiers dans /home/pi/jh-photomaton/

- Crée l'environnement virtuel Python (.venv)

- Installe les dépendances Python (FastAPI, uvicorn, aiosqlite, psutil...)

- Installe rpi-ws281x pour le contrôle des LEDs

- Installe et active le service systemd jh-photomaton

## 8.3 Configuration manuelle (settings.yaml)

nano /home/pi/jh-photomaton/config/settings.yaml

Paramètres importants à vérifier :

| Paramètre | Valeur par défaut | Description |
| --- | --- | --- |
| app.port | 8090 | Port de l'application |
| app.admin_password | PhotoBooth2026! | Mot de passe dashboard admin |
| photobooth.base_url | http://localhost:8083 | URL de photobooth-app |
| photobooth.config_file | /home/pi/.config/photobooth-app/config.json | Config photobooth à lire/écrire |
| photobooth.media_dir | /home/pi/photobooth-data/media/processed_full | Dossier photos |
| button.pin | 23 | GPIO bouton physique (BCM) |
| button.relay_pin | 12 | GPIO relay 12V (BCM) |
| leds.pin | 18 | GPIO strip LED PWM (BCM) |
| leds.count | 35 | Nombre de LEDs dans l'anneau |
| print.script_path | /home/pi/photobooth-data/script/script_print.sh | Script d'impression |
| print.mode | validation | Mode : direct / validation / gallery |

## 8.4 Démarrage du service

sudo systemctl start jh-photomaton

sudo systemctl status jh-photomaton

# Suivre les logs en temps réel :

sudo journalctl -u jh-photomaton -f

## 8.5 Mise à jour du plugin_commander.json (webhooks)

Copier la nouvelle config du plugin Commander pour que photobooth-app envoie les événements vers JH Photomaton au lieu de Node-RED :

cp /home/pi/jh-photomaton/photobooth-app/config/plugin_commander_jh.json \

~/.config/photobooth-app/plugin_commander.json

# Redémarrer photobooth-app pour prendre en compte

systemctl --user restart photobooth-app

Le nouveau fichier redirige les événements counting/capture/captured/finished vers :

http://127.0.0.1:8090/api/webhook/photobooth?event_key={event}

## 8.6 Flux des événements LED

| Événement reçu | Effet LED | Description |
| --- | --- | --- |
| counting | fill_progressive (vert) | Anneau se remplit LED par LED pendant le countdown |
| capture | flash (blanc) | 2 flashs blancs au moment de la capture |
| captured | solid (violet) | Photo prise, traitement en cours |
| finished | solid (bleu) → idle | Traitement terminé, relay réactivé après 2.5s |
| init / start | idle (respiration bleue) | photobooth-app démarre |
| stop | off | photobooth-app s'arrête |

## 8.7 Accès aux interfaces

| Interface | URL | Auth |
| --- | --- | --- |
| Galerie publique | http://10.3.141.1:8090/gallery (WiFi) ou http://PiPhotobooth.local:8090/gallery | Non |
| Dashboard admin | http://PiPhotobooth.local:8090/admin | PhotoBooth2026! |
| Galerie admin | http://PiPhotobooth.local:8090/admin/gallery | PhotoBooth2026! |
| Gestion impression | http://PiPhotobooth.local:8090/admin/print | PhotoBooth2026! |
| Gestion actions | http://PiPhotobooth.local:8090/admin/actions | PhotoBooth2026! |
| Via HTTPS (Zoraxy) | https://photomaton-admin.lessapinsduweb.com/admin | PhotoBooth2026! |

# 9. Câblage Hardware

## 9.1 Bouton 12V + Relay

Le bouton lumineux 12V est alimenté par une source externe 12V. Le relay permet au Pi de couper/rétablir l'alimentation du bouton (désactivation pendant la capture).

| Fil | Connexion |
| --- | --- |
| Signal bouton (sortie relay) | GPIO 23 (pin physique 16) → INPUT avec pull-up interne |
| Commande relay | GPIO 12 (pin physique 32) → OUTPUT, active_high=True |
| GND relay | GND du Pi (pin physique 6 ou 9) |
| VCC relay (signal) | 3.3V du Pi (pin physique 1) ou 5V (pin 4) |
| Alimentation bouton | 12V externe → bornes relay NO/COM |

ℹ Schéma : Bouton → Relay NO (Normally Open) → alimentation 12V bouton. GPIO12 HIGH = relay fermé = bouton allumé. GPIO12 LOW = relay ouvert = bouton éteint (pendant la capture).

## 9.2 Strip LED WS2812b (35 LEDs)

| Fil | Connexion |
| --- | --- |
| DIN (Data In) | GPIO 18 (pin physique 12) — via résistance 300-500Ω recommandée |
| 5V | Alimentation externe 5V/2A (pas directement du Pi) |
| GND | GND commun avec le Pi |

⚠ Ne pas alimenter plus de 5-6 LEDs directement depuis les 5V du Pi. Utiliser une alimentation externe 5V/2A avec masse commune avec le Pi. L'audio interne du Pi doit être désactivé (conflit PWM GPIO18).

## 9.3 Caméra

Connecter le Raspberry Pi Camera Module 3 au port CSI avec le câble ruban fourni. S'assurer que le verrouillage est bien enclenché des deux côtés.

# 10. Configuration du mode kiosque (Chromium)

## 10.1 Fichier desktop Autostart

nano ~/Desktop/photobooth-app.desktop

Contenu :

[Desktop Entry]

X-GNOME-Autostart-enabled=true

X-GNOME-Autostart-Delay=120

Terminal=false

Type=Application

Name=Photobooth-App

Exec=bash -c "sleep 60 && chromium --kiosk --accept-lang=fr-FR --incognito --password-store=basic --disable-features=Translate,OverscrollHistoryNavigation --noerrdialogs --disable-infobars --no-first-run --ozone-platform=wayland --enable-features=OverlayScrollbar --start-maximized http://127.0.0.1:8083/"

StartupNotify=false

# Lien symbolique pour l'autostart global

sudo ln -sf /home/pi/Desktop/photobooth-app.desktop /etc/xdg/autostart/photobooth.desktop

ℹ Sous Raspberry Pi OS Trixie avec Wayland/labwc, utiliser --ozone-platform=wayland et le binaire chromium (pas chromium-browser). Le sleep 60 laisse le temps à photobooth-app de démarrer.

# 11. Optimisation système

## 11.1 Budget RAM cible

| Service | RAM approx. | Notes |
| --- | --- | --- |
| photobooth-app | ~300 Mo | Base + Python |
| JH Photomaton | ~50 Mo | FastAPI (remplace Node-RED ~200 Mo) |
| Chromium (kiosque) | ~200 Mo | Optimisé --incognito |
| MODNet (remove_bg) | ~300 Mo | Chargé uniquement si action active |
| Zoraxy | ~30 Mo | Go binary léger |
| RaspAP / OS | ~150 Mo |  |
| TOTAL (sans remove_bg) | ~730 Mo | Marge : ~1300 Mo sur 2048 Mo |
| TOTAL (avec remove_bg) | ~1030 Mo | Marge : ~1000 Mo — acceptable |

## 11.2 Optimisations

# Baisser le swappiness (favorise RAM sur swap)

sudo sysctl vm.swappiness=10

echo 'vm.swappiness=10' | sudo tee /etc/sysctl.d/99-photomaton.conf

# Swapfile de secours (en complément de zram)

sudo fallocate -l 1G /swapfile

sudo chmod 600 /swapfile

sudo mkswap /swapfile

sudo swapon -p 10 /swapfile

echo '/swapfile none swap sw,pri=10 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab

# Désactiver rpcbind (inutile, libère ~10 Mo)

sudo systemctl disable --now rpcbind.service rpcbind.socket

## 11.3 Script d'optimisation complet

# Depuis le dépôt git :

sudo bash /home/pi/jh-photomaton/Opencode/scripts/optimize-system.sh

sudo reboot

# 12. Récapitulatif des services systemd

| Service | Type | Priorité démarrage | Activer avec |
| --- | --- | --- | --- |
| zoraxy | system | 1er (after network) | sudo systemctl enable zoraxy |
| hostapd + dnsmasq + dhcpcd | system | Auto (RaspAP) | Géré par RaspAP |
| cups | system | Auto | sudo systemctl enable cups |
| photobooth-app | user (pi) | After zoraxy | systemctl --user enable photobooth-app |
| jh-photomaton | system | After photobooth-app | sudo systemctl enable jh-photomaton |

ℹ photobooth-app tourne en user service (systemctl --user). Pour qu'il démarre au boot sans login, sudo loginctl enable-linger pi est indispensable.

## 12.1 Commandes de gestion

# Statut de tous les services

systemctl --user status photobooth-app

sudo systemctl status jh-photomaton zoraxy cups hostapd dnsmasq

# Redémarrer en cas de problème

systemctl --user restart photobooth-app

sudo systemctl restart jh-photomaton

# Logs en temps réel

sudo journalctl -u jh-photomaton -f

journalctl --user --unit=photobooth-app -f

# 13. Vérification finale

## 13.1 Checklist technique

| Vérification | Commande | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| Tous les services actifs | sudo systemctl list-units --type=service --state=running | zoraxy, cups, hostapd, jh-photomaton... |
| Ports en écoute | sudo ss -ltnp | 22, 53, 443, 631, 8082, 8083, 8090 |
| Caméra détectée | rpicam-hello --list-cameras | Camera Module 3 listée |
| Imprimantes CUPS | lpstat -p | Selphy_Blanche_WiFi et Selphy_Noire_WiFi actives |
| DNS local | dig @127.0.0.1 photomaton.lessapinsduweb.com A | 10.3.141.1 |
| HTTPS | curl -sk https://photomaton.lessapinsduweb.com/ ¦ head -5 | HTML photobooth-app |
| JH Photomaton health | curl http://localhost:8090/api/system/stats | JSON avec cpu_percent, ram... |
| Webhook LED | curl "http://localhost:8090/api/webhook/photobooth?event_key=counting" | {"ok":true} |
| Mémoire | free -h | Swap actif (zram + swapfile) |
| Température | vcgencmd measure_temp | temp=XX.X'C (< 80°C au repos) |

## 13.2 Test fonctionnel complet

- Connecter un téléphone au WiFi "Photomaton"

- Vérifier l'anneau LED : respiration bleue (mode idle)

- Appuyer 1 clic sur le bouton physique :

  - Relay désactivé (LED rouge fixe)

  - LED vert : remplissage progressif pendant le countdown

  - Flash blanc au moment de la capture

  - LED violet : traitement

  - LED bleu : terminé → retour idle après 2s

  - Photo apparaît dans la galerie photobooth-app

- Scanner le QR code avec le téléphone → téléchargement de la photo

- Appuyer long press sur le bouton → demande d'impression

- Aller sur http://10.3.141.1:8090/admin → valider l'impression

- Vérifier que la Selphy imprime correctement

- Tester la galerie publique : http://10.3.141.1:8090/gallery

- Tester 2 clics, 3 clics, 4 clics → vérifier les actions différentes

# 14. Post-installation : restauration du contenu

## 14.1 Fichiers à copier depuis une sauvegarde

| Fichier / Dossier | Destination sur le Pi | Description |
| --- | --- | --- |
| userdata/hopnbloc/ | ~/photobooth-data/userdata/hopnbloc/ | Cadres + fonds Hop'N Bloc |
| userdata/BAPTEME/ | ~/photobooth-data/userdata/BAPTEME/ | Cadres baptème |
| userdata/MT/ | ~/photobooth-data/userdata/MT/ | Cadres Montréal (JH) |
| userdata/LSDW/ | ~/photobooth-data/userdata/LSDW/ | Logo LSDW |
| userdata/demoassets/ | ~/photobooth-data/userdata/demoassets/ | Assets de démo |
| script_print.sh | ~/photobooth-data/script/ | Script d'impression calibré |
| config.json | ~/.config/photobooth-app/ | Config photobooth-app complète |
| ~/.ovhapi | ~/.ovhapi | Credentials API OVH (certificat) |
| /etc/dnsmasq.d/090_*.conf | /etc/dnsmasq.d/ | Config DNS custom |

# Exemple de restauration via rsync depuis un PC/NAS :

rsync -avz backup/userdata/ pi@PiPhotobooth.local:~/photobooth-data/userdata/

rsync -avz backup/script/ pi@PiPhotobooth.local:~/photobooth-data/script/

scp backup/config.json pi@PiPhotobooth.local:~/.config/photobooth-app/

## 14.2 Sauvegarde de la carte SD

# Sur le PC avec la carte SD insérée (Linux/macOS) :

sudo dd if=/dev/sdX of=photomaton-backup-$(date +%Y%m%d).img bs=4M status=progress

# Compresser l'image :

gzip photomaton-backup-$(date +%Y%m%d).img

ℹ Faire une sauvegarde complète après chaque installation réussie et avant chaque event important. Une carte SD de rechange avec une image récente peut sauver un event.

# Annexe A — Commandes utiles au quotidien

## Santé du système

# Ressources

htop

free -h

df -h

vcgencmd measure_temp

# Logs JH Photomaton

sudo journalctl -u jh-photomaton -f --since "1 hour ago"

# Logs photobooth-app

journalctl --user --unit=photobooth-app -f

# Vérifier RAM utilisée par chaque service

ps aux --sort=-%mem | head -20

## Impression

# Statut imprimantes

lpstat -p

lpstat -o Selphy_Blanche_WiFi  # jobs en cours

# Vider la file d'une imprimante

cancel -a Selphy_Blanche_WiFi

# Imprimer manuellement

lp -d Selphy_Blanche_WiFi -o media=Postcard.Fullbleed -o raw photo.jpg

## LEDs (test via API)

# Effets disponibles

curl -X POST "http://localhost:8090/api/leds/effect?effect=idle"

curl -X POST "http://localhost:8090/api/leds/effect?effect=countdown"

curl -X POST "http://localhost:8090/api/leds/effect?effect=capture"

curl -X POST "http://localhost:8090/api/leds/off"

# Couleur personnalisée

curl -X POST "http://localhost:8090/api/leds/color?r=255&g=100&b=0"

## Bouton (simulation)

# Simuler des clics (utile sans le bouton physique)

curl -X POST "http://localhost:8090/api/system/button/simulate?clicks=1"  # 1 clic

curl -X POST "http://localhost:8090/api/system/button/simulate?clicks=2"  # 2 clics

curl -X POST "http://localhost:8090/api/system/button/simulate?clicks=0"  # long press

curl -X POST "http://localhost:8090/api/system/relay?state=on"            # relay ON

## Mise à jour de JH Photomaton

cd /home/pi/jh-photomaton

git pull

sudo systemctl restart jh-photomaton

# Annexe B — Dépannage

| Symptôme | Cause probable | Solution |
| --- | --- | --- |
| LEDs ne s'allument pas | rpi_ws281x non installé ou mauvais GPIO | sudo journalctl -u jh-photomaton ¦ grep LED / vérifier settings.yaml |
| OOM Kill (crash) | Résolutions caméra trop élevées | Réduire CAPTURE à 2304×1536 dans la config photobooth-app |
| QR code ne fonctionne pas | DNS non résolu via WiFi | Vérifier /etc/dnsmasq.d/090_*.conf et systemctl restart dnsmasq |
| Certificat expiré | Let's Encrypt 90 jours | sudo certbot renew (avec Ethernet), réimporter dans Zoraxy |
| Selphy hors ligne | Câble USB débranché ou driver | lpstat -v / cups restart / rebrancher USB |
| Bouton sans réaction | gpiozero non installé ou mauvais PIN | Mode mock actif — vérifier GPIO23 dans settings.yaml |
| photobooth-app ne démarre pas | Port 8083 occupé | ss -ltnp ¦ grep 8083 / tuer le processus |
| Webhook not received | plugin_commander.json incorrect | Vérifier http://localhost:8090/api/webhook/photobooth?event_key=test |

JH Photomaton — Les Sapins Du Web

Association Loi 1901 — hopnbloc.com — Juillet 2026